- 附件2

- 开平市集体农用地基准地价基本内容

- 一、评估范围

本次开平市集体农用地基准地价制订服务项目的评估范围为开平市全域范围，包括2个街道（三埠街道、长沙街道）、13个镇（月山镇、水口镇、沙塘镇、苍城镇、大沙镇、马冈镇、龙胜镇、赤坎镇、塘口镇、百合镇、蚬冈镇、金鸡镇、赤水镇）和1个省级产业转移工业园（翠山湖产业转移工业园）行政辖区范围。

- 二、评估对象

本次开平市集体农用地基准地价制订服务项目的评估对象包括集体耕地、园地、林地和坑塘水面共四类，合计集体农用地面积为130428.69公顷。

- 三、价格内涵

本轮基准地价评估的评估用途中，农用地分为耕地、园地、林地和坑塘水面，价格内涵为农用地承包经营权平均价格，具体的内涵如下：

1.耕地：土地在估价期日2020年8月1日平稳正常情况、特定市场条件下，按照耕地（水田）种植类型为早稻-晚稻-冬甘薯，设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中；耕地（旱地）种植类型为春花生-秋甘薯的种植制度，设定宗地外道路通达且宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水设施且田间道路密度适中；代表集体耕地各级别在农用地承包经营权年期为30年条件下的农用地承包经营权平均价格（价格单位为元/平方米，币种为人民币）。

2.园地：土地在估价期日2020年8月1日平稳正常情况、特定市场条件下，按照种植柑的种植条件，设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内有基本的排水与灌溉设施，代表集体园地各级别在农用地承包经营权年期为30年条件下的农用地承包经营权平均价格（价格单位为元/平方米，币种为人民币）。

3.林地：土地在估价期日2020年8月1日平稳正常情况、特定市场条件下，按照种植经济林的种植条件，设定宗地外道路通达，代表集体林地各级别在农用地承包经营权年期为70年条件下的农用地承包经营权平均价格（价格单位为元/平方米，币种为人民币）。

4.坑塘水面：土地在估价期日2020年8月1日平稳正常情况、特定市场条件下，按照四大家鱼的养殖条件，设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施、大小适中、形状规则，代表集体坑塘水面各级别在农用地承包经营权年期为30年条件下的农用地承包经营权平均价格（价格单位为元/平方米，币种为人民币）。

- 开平市集体农用地基准地价内涵表

| 集体农用地类型 | 耕地、园地、林地、坑塘水面 |  |
| --- | --- | --- |
| 农用地使用权类型 | 集体农用地承包经营权 |  |
| 农用地承包经营年期 | 耕地、园地、坑塘水面为30年，林地为70年 |  |
| 市场特征 | 土地在平稳正常情况、特定市场条件下 （即承包经营权在法定允许流转条件下的市场） |  |
| 种植制度和 基本设施状况 | 耕地 | 按照耕地（水田）种植类型为早稻-晚稻-冬甘薯，设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中；耕地（旱地）种植类型为春花生-秋甘薯的种植制度，设定宗地外道路通达且宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水设施且田间道路密度适中。 |
|  | 园地 | 按照种植柑的种植条件，设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内有基本的排水与灌溉设施。 |
|  | 林地 | 按照种植经济林的种植条件，设定宗地外道路通达。 |
|  | 坑塘 水面 | 按照四大家鱼的养殖条件，设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施、大小适中、形状规则。 |
| 估价期日 | 2020年8月1日 |  |

备注：林地种植的经济林主要是指桉树。

- 四、级别基准地价成果

- 开平市集体农用地各用途级别基准地价农用地承包经营权地价表

| 级别 用途 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地（水田） | 元/平方米 | 47 | 40 | 35 |
|  | 万元/亩 | 3.13 | 2.67 | 2.33 |
| 耕地（旱地） | 元/平方米 | 44 | 38 | 32 |
|  | 万元/亩 | 2.93 | 2.53 | 2.13 |
| 园地 | 元/平方米 | 43 | 35 | 27 |
|  | 万元/亩 | 2.87 | 2.33 | 1.8 |
| 林地 | 元/平方米 | 26 | 23 | —— |
|  | 万元/亩 | 1.73 | 1.53 | —— |
| 坑塘水面 | 元/平方米 | 57 | 49 | 43 |
|  | 万元/亩 | 3.8 | 3.27 | 2.87 |

- 五、集体农用地各用途修正体系

- （一）集体耕地地价修正体系

- 1.耕地地价公式

宗地单位面积地价=耕地级别基准地价×（1+各因素指标修正系数之和）×（1+其他个别因素指标修正系数之和）×期日修正系数×剩余承包经营年期修正系数

宗地总地价=耕地单位面积地价×耕地总土地面积

- 2.各因素指标修正

- 开平市集体耕地基准地价修正因素说明表（适用于全部级别）

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 |
| 地形坡度（°） | ［0，2） | ［2，5） | ［5，8） | ［8，15） | ≥15 |
| 有效土层厚度（cm） | ≥100 | ［80，100） | ［60，80） | ［30，60） | ＜30 |
| 土壤质地 | 壤土 | 砂壤土 | 粘土 | 砂土 | 砾质土 |
| 土壤pH值 | ［6.0，7.9） | ［5.5，6.0） | ［5.0，5.5）或［7.9，8.5） | ［4.5，5.0） | ＜4.5或≥8.5 |
| 土壤有机质含量（g/kg） | ≥30 | ［20，30） | ［10，20） | ［6，10） | ＜6 |
| 灌溉水质 | 水质达到Ⅰ类标准 | 水质达到Ⅱ类标准 | 水质达到Ⅲ类标准 | 水质达到Ⅳ类标准 | 水质达到Ⅴ类标准 |
| 水土流失状况 | 不易发生水土流失 | 基本不发生水土流失 | 低度易发水土流失 | 中度易发水土流失 | 高度易发水土流失 |
| 土壤污染 | 清洁，无污染，对农田和作物无害 | 清洁，无污染，对农田和作物无大影响 | 有轻微污染，对农田和作物有轻微影响 | 有较严重污染，对农田和作物有较大影响 | 重度污染，基本不适宜种植农作物 |
| 灌溉条件 | 充分满足，可随时灌溉农田 | 基本满足，有良好的灌溉系统，在关键需水生长季节有灌溉保证 | 一般满足，有灌溉系统，在大旱年基本能保证灌溉 | 灌溉设施不完善，在大旱年不能保证灌溉 | 无灌溉系统 |
| 排水条件 | 排水条件好，有健全的排水设施（包括抽排），无洪涝灾害 | 排水条件较好，排水体系（包括抽排）基本健全，丰水年暴雨后有短期洪涝发生 | 排水条件一般，排水体系（包括抽排）一般，丰水年在大雨后有洪涝发生 | 排水体系（包括抽排）较差，有轻度洪涝 | 无排水体系（包括抽排），经常洪涝 |
| 耕作距离（距离最近集中居民点）（m） | ［0，500） | ［500，1000） | ［1000，1500） | ［1500，2000） | ≥2000 |
| 田面平整度（°） | ［0，2） | ［2，5） | ［5，8） | ［8，15） | ≥15 |
| 利用现状 | 经常进行种植工作和生产、经营活动 | 有一定种植工作和生产、经营活动 | 种植工作和生产、经营活动一般 | 种植工作和生产、经营活动较少 | 丢弃或荒弃的耕地 |
| 利用集约度 | 集约程度高，区域内的种植规模大且田块相对集中分布 | 集约程度较高，区域内的种植规模较大且田块分布较集中 | 集约程度一般，区域内田块分布相对分散，种植规模一般 | 集约程度较差，区域内田块分布较零散，种植规模小 | 集约程度差，区域内田块分布零散，不成规模 |
| 人均耕地面积 | 人均耕地面积少，土地稀缺 | 人均耕地面积较少，土地较稀缺 | 人均耕地面积适中，土地基本满足 | 人均耕地面积较多，土地较充足 | 人均耕地面积多，土地充足 |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离）（m） | ［0，1000） | ［1000，2000） | ［2000，3000） | ［3000，5000） | ≥5000 |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离）（m） | ［0，1000） | ［1000，2000） | ［2000，3000） | ［3000，5000） | ≥5000 |
| 道路通达度 | 国道、省道能通达 | 县道、乡道能通达 | 水泥村道能通达 | 非水泥村道能通达 | 没有道路通达条件 |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等）（m） | ［0，1500） | ［1500，3000） | ［3000，5000） | ［5000，8000） | ≥8000 |

- 开平市一级集体耕地基准地价修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地形坡度 | 1.35% | 0.68% | 0% | -0.74% | -1.48% |
| 有效土层厚度 | 0.43% | 0.22% | 0% | -0.24% | -0.47% |
| 土壤质地 | 0.43% | 0.22% | 0% | -0.24% | -0.47% |
| 土壤pH值 | 0.39% | 0.20% | 0% | -0.21% | -0.42% |
| 土壤有机质含量 | 0.40% | 0.20% | 0% | -0.22% | -0.44% |
| 灌溉水质 | 1.33% | 0.67% | 0% | -0.73% | -1.46% |
| 水土流失状况 | 0.49% | 0.25% | 0% | -0.27% | -0.54% |
| 土壤污染 | 0.51% | 0.26% | 0% | -0.28% | -0.56% |
| 灌溉条件 | 0.71% | 0.36% | 0% | -0.39% | -0.78% |
| 排水条件 | 0.66% | 0.33% | 0% | -0.36% | -0.72% |
| 耕作距离（距离最近集中居民点） | 0.56% | 0.28% | 0% | -0.31% | -0.61% |
| 田面平整度 | 0.52% | 0.26% | 0% | -0.29% | -0.57% |
| 利用现状 | 0.33% | 0.17% | 0% | -0.18% | -0.36% |
| 利用集约度 | 0.31% | 0.16% | 0% | -0.17% | -0.34% |
| 人均耕地面积 | 0.29% | 0.15% | 0% | -0.16% | -0.32% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.71% | 0.36% | 0% | -0.39% | -0.78% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.68% | 0.34% | 0% | -0.38% | -0.75% |
| 道路通达度 | 0.68% | 0.34% | 0% | -0.38% | -0.75% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.57% | 0.29% | 0% | -0.31% | -0.62% |
| ∑ | 11.35% | 5.74% | 0.00% | -6.25% | -12.44% |

- 开平市二级集体耕地基准地价修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地形坡度 | 1.49% | 0.75% | 0% | -0.74% | -1.48% |
| 有效土层厚度 | 0.47% | 0.24% | 0% | -0.24% | -0.47% |
| 土壤质地 | 0.47% | 0.24% | 0% | -0.24% | -0.47% |
| 土壤pH值 | 0.42% | 0.21% | 0% | -0.21% | -0.42% |
| 土壤有机质含量 | 0.44% | 0.22% | 0% | -0.22% | -0.43% |
| 灌溉水质 | 1.46% | 0.73% | 0% | -0.73% | -1.45% |
| 水土流失状况 | 0.54% | 0.27% | 0% | -0.27% | -0.53% |
| 土壤污染 | 0.56% | 0.28% | 0% | -0.28% | -0.56% |
| 灌溉条件 | 0.79% | 0.40% | 0% | -0.39% | -0.78% |
| 排水条件 | 0.72% | 0.36% | 0% | -0.36% | -0.72% |
| 耕作距离（距离最近集中居民点） | 0.61% | 0.31% | 0% | -0.31% | -0.61% |
| 田面平整度 | 0.57% | 0.29% | 0% | -0.29% | -0.57% |
| 利用现状 | 0.36% | 0.18% | 0% | -0.18% | -0.36% |
| 利用集约度 | 0.34% | 0.17% | 0% | -0.17% | -0.34% |
| 人均耕地面积 | 0.32% | 0.16% | 0% | -0.16% | -0.32% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.79% | 0.40% | 0% | -0.39% | -0.78% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.75% | 0.38% | 0% | -0.37% | -0.74% |
| 道路通达度 | 0.75% | 0.38% | 0% | -0.37% | -0.74% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.62% | 0.31% | 0% | -0.31% | -0.62% |
| ∑ | 12.47% | 6.28% | 0.00% | -6.23% | -12.39% |

- 开平市三级集体耕地基准地价修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地形坡度 | 1.28% | 0.64% | 0% | -0.63% | -1.26% |
| 有效土层厚度 | 0.41% | 0.21% | 0% | -0.20% | -0.40% |
| 土壤质地 | 0.41% | 0.21% | 0% | -0.20% | -0.40% |
| 土壤pH值 | 0.37% | 0.19% | 0% | -0.18% | -0.36% |
| 土壤有机质含量 | 0.38% | 0.19% | 0% | -0.19% | -0.37% |
| 灌溉水质 | 1.26% | 0.63% | 0% | -0.62% | -1.24% |
| 水土流失状况 | 0.46% | 0.23% | 0% | -0.23% | -0.45% |
| 土壤污染 | 0.48% | 0.24% | 0% | -0.24% | -0.48% |
| 灌溉条件 | 0.68% | 0.34% | 0% | -0.34% | -0.67% |
| 排水条件 | 0.62% | 0.31% | 0% | -0.31% | -0.61% |
| 耕作距离（距离最近集中居民点） | 0.53% | 0.27% | 0% | -0.26% | -0.52% |
| 田面平整度 | 0.50% | 0.25% | 0% | -0.25% | -0.49% |
| 利用现状 | 0.31% | 0.16% | 0% | -0.16% | -0.31% |
| 利用集约度 | 0.29% | 0.15% | 0% | -0.15% | -0.29% |
| 人均耕地面积 | 0.28% | 0.14% | 0% | -0.14% | -0.27% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.68% | 0.34% | 0% | -0.34% | -0.67% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.65% | 0.33% | 0% | -0.32% | -0.63% |
| 道路通达度 | 0.65% | 0.33% | 0% | -0.32% | -0.63% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.54% | 0.27% | 0% | -0.27% | -0.53% |
| ∑ | 10.78% | 5.43% | 0.00% | -5.35% | -10.58% |

- 3.其他个别因素修正

- 其他个别因素修正系数表

| 指标标准 | 优 |  | 较优 |  | 一般 |  | 较劣 |  | 劣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素 指标 | 修正 系数 | 因素 指标 | 修正 系数 | 因素 指标 | 修正 系数 | 因素 指标 | 修正 系数 | 因素 指标 | 修正 系数 |
| 宗地形状(形状系数（K）) | ［0.8，1］ | 0.8% | ［0.7，0.8） | 0.4% | ［0.5，0.7）或＞1 | 0% | ［0.3，0.5） | -0.6% | （0，0.3） | -1% |
| 宗地大小（亩） | ≥15 | 1.0% | ［8，15） | 0.5% | ［2.5，8） | 0% | ［1，2.5） | -0.6% | （0，1） | -1% |

注：形状系数（K）计算公式为K=4×S0.5÷L，其中K为形状系数，S为田块的面积，L为田块的周长。

- 4.期日修正

期日修正是指将估价期日时点的基准地价，修正到宗地估价期日地价。期日修正系数主要是根据当地的地价指数、农产品价格变化等多方面因素综合考虑，参考物价指数变动情况来确定期日修正系数。

- 5.土地剩余承包经营年期修正

土地剩余承包经营年期修正公式为：

Y=1−11+rn1−11+rm

式中：r——土地还原率；m——土地承包经营权最高承包经营年期（30年）；

n——土地剩余承包经营年期；Y——土地剩余承包经营年期修正系数。

- 耕地剩余承包经营年期修正系数表（还原率r=4.22%）

| 剩余承包经营年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.057 | 0.1117 | 0.1641 | 0.2144 | 0.2627 | 0.3091 | 0.3536 | 0.3962 | 0.4372 | 0.4764 |
| 剩余承包经营年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.5141 | 0.5503 | 0.585 | 0.6183 | 0.6502 | 0.6809 | 0.7103 | 0.7385 | 0.7656 | 0.7916 |
| 剩余承包经营年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.8165 | 0.8404 | 0.8634 | 0.8854 | 0.9065 | 0.9268 | 0.9462 | 0.9649 | 0.9828 | 1 |

注：不在上表范围的其余年期的年期修正系数参照公式进行计算。

- （二）集体园地地价修正体系

- 1.园地地价公式

宗地单位面积地价=园地级别基准地价×（1+各因素指标修正系数之和）×期日修正系数×剩余承包经营年期修正系数

宗地总地价=园地单位面积地价×园地总土地面积

- 2.各因素指标修正

- 开平市集体园地基准地价修正因素说明表（适用于全部级别）

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 |
| 地形坡度（°） | ［0，2） | ［2，5） | ［5，8） | ［8，15） | ≥15 |
| 有效土层厚度（cm） | ≥100 | ［80，100） | ［60，80） | ［30，60） | ＜30 |
| A8355364土壤质地 | 壤土 | 砂壤土 | 粘土 | 砂土 | 砾质土 |
| 土壤pH值 | ［5.5，6.0） | ［6.0，6.5） | ［5.0，5.5）或［6.5，7.0） | ［4.5，5.0）或［7.0，8.0） | ＜4.5或≥8.0 |
| 土壤有机质含量（g/kg） | ≥30 | ［20，30） | ［10，20） | ［6，10） | ＜6 |
| 水土流失状况 | 不易发生水土流失 | 基本不发生水土流失 | 低度易发水土流失 | 中度易发水土流失 | 高度易发水土流失 |
| 土壤污染 | 清洁，无污染，对农田和作物无害 | 清洁，无污染，对农田和作物无大影响 | 有轻微污染，对农田和作物有轻微影响 | 有较严重污染，对农田和作物有较大影响 | 重度污染，基本不适宜种植农作物 |
| 排水条件 | 排水条件好，有健全的排水设施（包括抽排），无洪涝灾害 | 排水条件较好，排水体系（包括抽排）基本健全，丰水年暴雨后有短期洪涝发生 | 排水条件一般，排水体系（包括抽排）一般，丰水年在大雨后有洪涝发生 | 排水体系（包括抽排）较差，有轻度洪涝 | 无排水体系（包括抽排），经常洪涝 |
| 灌溉条件 | 充分满足，可随时灌溉农田 | 基本满足，有良好的灌溉系统，在关键需水生长季节有灌溉保证 | 一般满足，有灌溉系统，在大旱年基本能保证灌溉 | 灌溉设施不完善，在大旱年不能保证灌溉 | 无灌溉系统 |
| 耕作距离（距离最近集中居民点）（m） | ［0，500） | ［500，1000） | ［1000，1500） | ［1500，2000） | ≥2000 |
| 利用现状 | 经常进行种植工作和生产、经营活动 | 有一定种植工作和生产、经营活动 | 种植工作和生产、经营活动一般 | 种植工作和生产、经营活动较少 | 丢弃或荒弃的园地 |
| 利用集约度 | 集约程度高，区域内的种植规模大且田块相对集中分布 | 集约程度较高，区域内的种植规模较大且田块分布较集中 | 集约程度一般，区域内田块分布相对分散，种植规模一般 | 集约程度较差，区域内田块分布较零散，种植规模小 | 集约程度差，区域内田块分布零散，不成规模 |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离）（m） | ［0，1000） | ［1000，2000） | ［2000，3000） | ［3000，5000） | ≥5000 |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离）（m） | ［0，1000） | ［1000，2000） | ［2000，3000） | ［3000，5000） | ≥5000 |
| 道路通达度 | 国道、省道能通达 | 县道、乡道能通达 | 水泥村道能通达 | 非水泥村道能通达 | 没有道路通达条件 |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等）（m） | ［0，1500） | ［1500，3000） | ［3000，5000） | ［5000，8000） | ≥8000 |

- 开平市集体园地基准地价一级修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地形坡度 | 1.63% | 0.82% | 0% | -0.82% | -1.64% |
| 有效土层厚度 | 0.56% | 0.28% | 0% | -0.28% | -0.56% |
| 土壤质地 | 0.50% | 0.25% | 0% | -0.25% | -0.50% |
| 土壤pH值 | 0.47% | 0.24% | 0% | -0.24% | -0.48% |
| 土壤有机质含量 | 0.43% | 0.22% | 0% | -0.22% | -0.43% |
| 水土流失状况 | 0.82% | 0.41% | 0% | -0.42% | -0.83% |
| 土壤污染 | 0.89% | 0.45% | 0% | -0.45% | -0.90% |
| 排水条件 | 0.69% | 0.35% | 0% | -0.35% | -0.69% |
| 灌溉条件 | 0.71% | 0.36% | 0% | -0.36% | -0.72% |
| 耕作距离（距离最近集中居民点） | 1.18% | 0.59% | 0% | -0.59% | -1.18% |
| 利用现状 | 0.51% | 0.26% | 0% | -0.26% | -0.51% |
| 利用集约度 | 0.47% | 0.24% | 0% | -0.24% | -0.48% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.78% | 0.39% | 0% | -0.40% | -0.79% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.78% | 0.39% | 0% | -0.40% | -0.79% |
| 道路通达度 | 0.77% | 0.39% | 0% | -0.39% | -0.78% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.68% | 0.34% | 0% | -0.34% | -0.68% |
| ∑ | 11.87% | 5.98% | 0.00% | -6.01% | -11.96% |

- 开平市集体园地基准地价二级修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地形坡度 | 1.78% | 0.89% | 0% | -0.87% | -1.74% |
| 有效土层厚度 | 0.61% | 0.31% | 0% | -0.30% | -0.60% |
| 土壤质地 | 0.55% | 0.28% | 0% | -0.27% | -0.53% |
| 土壤pH值 | 0.52% | 0.26% | 0% | -0.26% | -0.51% |
| 土壤有机质含量 | 0.47% | 0.24% | 0% | -0.23% | -0.46% |
| 水土流失状况 | 0.90% | 0.45% | 0% | -0.44% | -0.87% |
| 土壤污染 | 0.97% | 0.49% | 0% | -0.48% | -0.95% |
| 排水条件 | 0.75% | 0.38% | 0% | -0.37% | -0.74% |
| 灌溉条件 | 0.78% | 0.39% | 0% | -0.38% | -0.76% |
| 耕作距离（距离最近集中居民点） | 1.29% | 0.65% | 0% | -0.63% | -1.26% |
| 利用现状 | 0.56% | 0.28% | 0% | -0.28% | -0.55% |
| 利用集约度 | 0.52% | 0.26% | 0% | -0.26% | -0.51% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.86% | 0.43% | 0% | -0.42% | -0.84% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.86% | 0.43% | 0% | -0.42% | -0.84% |
| 道路通达度 | 0.84% | 0.42% | 0% | -0.41% | -0.82% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.74% | 0.37% | 0% | -0.36% | -0.72% |
| ∑ | 13.00% | 6.53% | 0.00% | -6.38% | -12.70% |

- 开平市集体园地基准地价三级修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地形坡度 | 1.64% | 0.82% | 0% | -0.79% | -1.57% |
| 有效土层厚度 | 0.56% | 0.28% | 0% | -0.27% | -0.54% |
| 土壤质地 | 0.50% | 0.25% | 0% | -0.24% | -0.48% |
| 土壤pH值 | 0.48% | 0.24% | 0% | -0.23% | -0.46% |
| 土壤有机质含量 | 0.43% | 0.22% | 0% | -0.21% | -0.41% |
| 水土流失状况 | 0.83% | 0.42% | 0% | -0.40% | -0.79% |
| 土壤污染 | 0.90% | 0.45% | 0% | -0.43% | -0.86% |
| 排水条件 | 0.70% | 0.35% | 0% | -0.33% | -0.66% |
| 灌溉条件 | 0.72% | 0.36% | 0% | -0.35% | -0.69% |
| 耕作距离（距离最近集中居民点） | 1.19% | 0.60% | 0% | -0.57% | -1.13% |
| 利用现状 | 0.52% | 0.26% | 0% | -0.25% | -0.49% |
| 利用集约度 | 0.48% | 0.24% | 0% | -0.23% | -0.46% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.79% | 0.40% | 0% | -0.38% | -0.75% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.79% | 0.40% | 0% | -0.38% | -0.75% |
| 道路通达度 | 0.78% | 0.39% | 0% | -0.37% | -0.74% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.68% | 0.34% | 0% | -0.33% | -0.65% |
| ∑ | 11.99% | 6.02% | 0.00% | -5.76% | -11.43% |

- 3.期日修正

期日修正是指将估价期日时点的基准地价，修正到宗地估价期日地价。期日修正系数主要是根据当地的地价指数、农产品价格变化等多方面因素综合考虑，参考物价指数变动情况来确定期日修正系数。

- 4.土地剩余承包经营年期修正

土地剩余承包经营年期修正公式为：

Y=1−11+rn1−11+rm

式中：r——土地还原率；m——土地承包经营权最高承包经营年期（30年）；

n——土地剩余承包经营年期；Y——土地剩余承包经营年期修正系数。

- 园地剩余承包经营年期修正系数表（还原率r=4.43%）

| 剩余承包经营年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0583 | 0.1141 | 0.1676 | 0.2188 | 0.2678 | 0.3148 | 0.3597 | 0.4028 | 0.444 | 0.4834 |
| 剩余承包经营年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.5212 | 0.5574 | 0.5921 | 0.6253 | 0.6571 | 0.6875 | 0.7166 | 0.7445 | 0.7713 | 0.7968 |
| 剩余承包经营年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.8213 | 0.8448 | 0.8673 | 0.8888 | 0.9094 | 0.9291 | 0.948 | 0.9661 | 0.9834 | 1 |

注：不在上表范围的其余年期的年期修正系数参照公式进行计算。

- （三）集体林地地价修正体系

- 1.林地地价公式

宗地单位面积地价=林地级别基准地价×（1+各因素指标修正系数之和）×期日修正系数×剩余承包经营年期修正系数

宗地总地价=林地单位面积地价×林地总土地面积

- 2.各因素指标修正

- 开平市集体林地基准地价修正因素说明表（适用于全部级别）

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 |
| 地形坡度（°） | ［0，5） | ［5，8） | ［8，15） | ［15，25） | ≥25 |
| 有效土层厚度（cm） | ≥100 | ［80，100） | ［60，80） | ［30，60） | ＜30 |
| 土壤质地 | 壤土 | 砂壤土 | 粘土 | 砂土 | 砾质土 |
| 水源保证率 | 灌溉水源充足，满足林地植物生长需要 | 灌溉水源较充足，基本满足林地植物生长需要 | 灌溉水源一般 | 灌溉水源较为缺乏，一定程度影响林地植物正常生长 | 灌溉水源不足，影响林地植物正常生长 |
| 水土流失状况 | 不易发生水土流失 | 基本不发生水土流失 | 低度易发水土流失 | 中度易发水土流失 | 高度易发水土流失 |
| 集材条件 | 宗地内有水泥路，集材条件优 | 宗地内基本为水泥路的路段，集材条件较优 | 宗地内为砂石路的路段，集材条件一般 | 宗地内为土路、泥路的路段，集材条件较劣 | 宗地内未有道路通达，需开路，集材条件劣 |
| 集材距离（距离最近集中居民点）（m） | ［0，500） | ［500，1000） | ［1000，1500） | ［1500，2000） | ≥2000 |
| 利用现状 | 经常进行种植工作和生产、经营活动 | 有一定种植工作和生产、经营活动 | 种植工作和生产、经营活动一般 | 种植工作和生产、经营活动较少 | 丢弃或荒弃的林地 |
| 利用集约度 | 区域为大规模利用的乔木林地、竹林地、苗圃地，集聚程度高 | 区域为有一定规模建设的乔木林地、竹林地、苗圃地，集聚程度较高 | 区域为有序管理的乔木林地、竹林地、苗圃地，集聚程度一般 | 区域为零散的乔木林地、竹林地、苗圃地，集聚程度较低 | 区域为粗放利用的灌木林地、疏林地，集聚程度低 |
| 生态及旅游价值（包括人造与天然价值） | 区域内有优质生态旅游景观，生态及旅游价值高 | 区域内生态及人文环境良好，生态及旅游价值较高 | 区域内旅游资源较少，生态及旅游价值一般 | 区域内环境有待改善，生态及旅游价值较低 | 区域内环境受一定污染影响，生态及旅游价值低 |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离）（m） | ［0，1500） | ［1500，3000） | ［3000，4000） | ［4000，6500） | ≥6500 |
| 道路通达度 | 国道、省道能通达 | 县道、乡道能通达 | 水泥村道能通达 | 非水泥村道能通达 | 没有道路通达条件 |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等）（m） | ［0，2000） | ［2000，4000） | ［4000，6500） | ［6500，9000） | ≥9000 |

- 开平市集体林地基准地价一级修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地形坡度 | 1.28% | 0.64% | 0% | -0.61% | -1.21% |
| 有效土层厚度 | 0.69% | 0.35% | 0% | -0.33% | -0.66% |
| 土壤质地 | 0.63% | 0.32% | 0% | -0.30% | -0.60% |
| 水源保证率 | 1.19% | 0.60% | 0% | -0.57% | -1.13% |
| 水土流失状况 | 1.01% | 0.51% | 0% | -0.48% | -0.95% |
| 集材条件 | 0.86% | 0.43% | 0% | -0.41% | -0.81% |
| 集材距离（距离最近集中居民点） | 0.74% | 0.37% | 0% | -0.35% | -0.70% |
| 利用现状 | 0.73% | 0.37% | 0% | -0.35% | -0.69% |
| 利用集约度 | 0.66% | 0.33% | 0% | -0.32% | -0.63% |
| 生态及旅游价值（包括人造与天然价值） | 0.59% | 0.30% | 0% | -0.28% | -0.56% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.59% | 0.30% | 0% | -0.28% | -0.56% |
| 道路通达度 | 0.61% | 0.31% | 0% | -0.29% | -0.58% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.59% | 0.30% | 0% | -0.28% | -0.56% |
| ∑ | 10.17% | 5.13% | 0.00% | -4.85% | -9.64% |

- 开平市集体林地基准地价二级修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地形坡度 | 1.26% | 0.63% | 0% | -0.68% | -1.35% |
| 有效土层厚度 | 0.68% | 0.34% | 0% | -0.37% | -0.73% |
| 土壤质地 | 0.62% | 0.31% | 0% | -0.34% | -0.67% |
| 水源保证率 | 1.17% | 0.59% | 0% | -0.63% | -1.26% |
| 水土流失状况 | 0.99% | 0.50% | 0% | -0.53% | -1.06% |
| 集材条件 | 0.84% | 0.42% | 0% | -0.45% | -0.90% |
| 集材距离（距离最近集中居民点） | 0.73% | 0.37% | 0% | -0.39% | -0.78% |
| 利用现状 | 0.72% | 0.36% | 0% | -0.39% | -0.77% |
| 利用集约度 | 0.65% | 0.33% | 0% | -0.35% | -0.70% |
| 生态及旅游价值（包括人造与天然价值） | 0.58% | 0.29% | 0% | -0.31% | -0.62% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.58% | 0.29% | 0% | -0.31% | -0.62% |
| 道路通达度 | 0.60% | 0.30% | 0% | -0.32% | -0.64% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.58% | 0.29% | 0% | -0.31% | -0.62% |
| ∑ | 10.00% | 5.02% | 0.00% | -5.38% | -10.72% |

- 3.期日修正

期日修正是指将估价期日时点的基准地价，修正到宗地估价期日地价。期日修正系数主要是根据当地的地价指数、农产品价格变化等多方面因素综合考虑，参考物价指数变动情况来确定期日修正系数。

- 4.土地剩余承包经营年期修正

土地剩余承包经营年期修正公式为：

Y=1−11+rn1−11+rm

式中：r——土地还原率；m——土地承包经营权最高承包经营年期（70年）；

n——土地剩余承包经营年期；Y——土地剩余承包经营年期修正系数。

- 林地剩余承包经营年期修正系数表（还原率r=4.06%）

| 剩余承包经营年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0416 | 0.0815 | 0.1199 | 0.1568 | 0.1923 | 0.2264 | 0.2591 | 0.2906 | 0.3208 | 0.3499 |
| 剩余承包经营年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.3778 | 0.4047 | 0.4305 | 0.4552 | 0.4791 | 0.502 | 0.524 | 0.5451 | 0.5654 | 0.5849 |
| 剩余承包经营年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.6037 | 0.6217 | 0.639 | 0.6557 | 0.6717 | 0.6871 | 0.7018 | 0.716 | 0.7297 | 0.7428 |
| 剩余承包经营年期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.7554 | 0.7675 | 0.7791 | 0.7903 | 0.8011 | 0.8114 | 0.8213 | 0.8308 | 0.84 | 0.8488 |
| 剩余承包经营年期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 修正系数 | 0.8573 | 0.8654 | 0.8732 | 0.8807 | 0.888 | 0.8949 | 0.9016 | 0.908 | 0.9141 | 0.92 |
| 剩余承包经营年期 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 修正系数 | 0.9257 | 0.9312 | 0.9364 | 0.9415 | 0.9463 | 0.951 | 0.9555 | 0.9598 | 0.9639 | 0.9679 |
| 剩余承包经营年期 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 修正系数 | 0.9717 | 0.9754 | 0.9789 | 0.9823 | 0.9855 | 0.9887 | 0.9917 | 0.9946 | 0.9973 | 1 |

注：不在上表范围的其余年期的年期修正系数参照公式进行计算。

- （四）集体坑塘水面地价修正体系

- 1.坑塘水面地价公式

宗地单位面积地价=坑塘水面级别基准地价×（1+各因素指标修正系数之和）×（1+其他个别因素指标修正系数之和）×期日修正系数×剩余承包经营年期修正系数

宗地总地价=坑塘水面单位面积地价×坑塘水面总土地面积

- 2.各因素指标修正

- 开平市集体坑塘水面基准地价修正因素说明表（适用于全部级别）

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 | 因素指标 |
| 地貌类型 | 处于平原地带 | 处于平原、丘陵过渡地带 | 处于丘陵地带 | 处于丘陵、山地过渡地带 | 处于山地地带 |
| 水源类型 | 大型河流、水库水面 | 中型河流 | 中小型水库、小型河流 | 湖泊 | 仅依靠地下水 |
| 水质条件 | 水质达到Ⅰ类标准 | 水质达到Ⅱ类标准 | 水质达到Ⅲ类标准 | 水质达到Ⅳ类标准 | 水质达到Ⅴ标准 |
| 保水能力 | 塘底为粘土，保水性好 | 塘底为壤粘土，保水性较好 | 塘底为砂壤土，保水性一般 | 塘底为砂土，保水性较差 | 塘底为砾质土，保水性差 |
| 供电保障率 | 供电设备完善，充分满足用电需求 | 供电设备较完善，基本满足用电需求 | 电力供应季节性调节，一般满足用电需求 | 供电设备配置不到位，供电保障较差 | 无供电条件 |
| 排灌条件 | 排水条件好，有健全的排水设施（包括抽排），无洪涝灾害 | 排水条件较好，排水体系（包括抽排）基本健全，丰水年暴雨后有短期洪涝发生 | 排水条件一般，排水体系（包括抽排）一般，丰水年在大雨后有洪涝发生 | 排水体系（包括抽排）较差，有轻度洪涝 | 无排水体系（包括抽排），经常洪涝 |
| 距居民点距离（m） | ［0，500） | ［500，800） | ［800，1200） | ［1200，1500） | ≥1500 |
| 利用现状 | 经常进行养殖工作和生产活动 | 有一定养殖工作和生产活动，利用现状较好 | 养殖工作和生产活动一般 | 养殖工作和生产活动较少 | 丢弃或荒废 |
| 利用集约度 | 区域为大规模坑塘养殖区，规模集聚度高 | 区域为较大规模坑塘养殖区，规模集聚度较高 | 区域为有序管理养殖的水面，规模集聚度一般 | 区域养殖水面较零散，规模集聚度较低 | 区域水面粗放管理，规模集聚度低 |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离）（m） | ［0，1000） | ［1000，2000） | ［2000，3000） | ［3000，5000） | ≥5000 |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离）（m） | ［0，1000） | ［1000，2000） | ［2000，3000） | ［3000，5000） | ≥5000 |
| 道路通达度 | 国道、省道能通达 | 县道、乡道能通达 | 水泥村道能通达 | 非水泥村道能通达 | 没有道路通达条件 |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等）（m） | ［0，1500） | ［1500，3000） | ［3000，5000） | ［5000，8000） | ≥8000 |

- 开平市集体坑塘水面基准地价一级修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地貌类型 | 2.23% | 1.12% | 0% | -1.11% | -2.21% |
| 水源类型 | 1.01% | 0.51% | 0% | -0.50% | -1.00% |
| 水质条件 | 0.88% | 0.44% | 0% | -0.44% | -0.88% |
| 保水能力 | 0.78% | 0.39% | 0% | -0.39% | -0.77% |
| 供电保障率 | 0.69% | 0.35% | 0% | -0.34% | -0.68% |
| 排灌条件 | 0.69% | 0.35% | 0% | -0.34% | -0.68% |
| 距居民点距离 | 1.19% | 0.60% | 0% | -0.59% | -1.18% |
| 利用现状 | 0.52% | 0.26% | 0% | -0.26% | -0.52% |
| 利用集约度 | 0.50% | 0.25% | 0% | -0.25% | -0.49% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.69% | 0.35% | 0% | -0.34% | -0.68% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.69% | 0.35% | 0% | -0.34% | -0.68% |
| 道路通达度 | 0.74% | 0.37% | 0% | -0.37% | -0.73% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.71% | 0.36% | 0% | -0.36% | -0.71% |
| ∑ | 11.32% | 5.70% | 0.00% | -5.63% | -11.21% |

- 开平市集体坑塘水面基准地价二级修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地貌类型 | 2.17% | 1.09% | 0% | -1.16% | -2.31% |
| 水源类型 | 0.98% | 0.49% | 0% | -0.52% | -1.04% |
| 水质条件 | 0.86% | 0.43% | 0% | -0.46% | -0.91% |
| 保水能力 | 0.76% | 0.38% | 0% | -0.41% | -0.81% |
| 供电保障率 | 0.67% | 0.34% | 0% | -0.36% | -0.71% |
| 排灌条件 | 0.67% | 0.34% | 0% | -0.36% | -0.71% |
| 距居民点距离 | 1.16% | 0.58% | 0% | -0.62% | -1.23% |
| 利用现状 | 0.51% | 0.26% | 0% | -0.27% | -0.54% |
| 利用集约度 | 0.48% | 0.24% | 0% | -0.26% | -0.52% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.67% | 0.34% | 0% | -0.36% | -0.71% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.67% | 0.34% | 0% | -0.36% | -0.71% |
| 道路通达度 | 0.72% | 0.36% | 0% | -0.38% | -0.76% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.69% | 0.35% | 0% | -0.37% | -0.74% |
| ∑ | 11.01% | 5.54% | 0.00% | -5.89% | -11.70% |

- 开平市集体坑塘水面基准地价三级修正系数表

| 修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 | 修正系数 |
| 地貌类型 | 2.45% | 1.23% | 0% | -1.23% | -2.45% |
| 水源类型 | 1.11% | 0.56% | 0% | -0.56% | -1.11% |
| 水质条件 | 0.97% | 0.49% | 0% | -0.49% | -0.97% |
| 保水能力 | 0.86% | 0.43% | 0% | -0.43% | -0.86% |
| 供电保障率 | 0.76% | 0.38% | 0% | -0.38% | -0.76% |
| 排灌条件 | 0.76% | 0.38% | 0% | -0.38% | -0.76% |
| 距居民点距离 | 1.31% | 0.66% | 0% | -0.66% | -1.31% |
| 利用现状 | 0.57% | 0.29% | 0% | -0.29% | -0.57% |
| 利用集约度 | 0.55% | 0.28% | 0% | -0.28% | -0.55% |
| 城镇影响度（距城区或镇区中心距离） | 0.76% | 0.38% | 0% | -0.38% | -0.76% |
| 农贸市场影响度（距最近农贸市场距离） | 0.76% | 0.38% | 0% | -0.38% | -0.76% |
| 道路通达度 | 0.81% | 0.41% | 0% | -0.41% | -0.81% |
| 对外交通便利度（距离最近货运站、高速公路出入口、高铁站等） | 0.78% | 0.39% | 0% | -0.39% | -0.78% |
| ∑ | 12.45% | 6.26% | 0.00% | -6.26% | -12.45% |

- 3.其他个别因素修正

- 其他个别因素修正系数表

| 指标标准 | 优 |  | 较优 |  | 一般 |  | 较劣 |  | 劣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素 指标 | 修正 系数 | 因素 指标 | 修正 系数 | 因素 指标 | 修正 系数 | 因素 指标 | 修正 系数 | 因素 指标 | 修正 系数 |
| 宗地形状(形状系数（K）) | ［0.8，1］ | 0.8% | ［0.7，0.8） | 0.5% | ［0.5，0.7）或＞1 | 0% | ［0.3，0.5） | -0.6% | （0，0.3） | -1% |
| 宗地大小（亩） | ≥22 | 0.8% | ［8，22） | 0.5% | ［2.5，8） | 0% | ［1，2.5） | -0.6% | （0，1） | -1% |

注：形状系数（K）计算公式为K=4×S0.5÷L，其中K为形状系数，S为坑塘地块的面积，L为坑塘地块的周长。

- 4.期日修正

期日修正是指将估价期日时点的基准地价，修正到宗地估价期日地价。期日修正系数主要是根据当地的地价指数、农产品价格变化等多方面因素综合考虑，参考物价指数变动情况来确定期日修正系数。

- 5.土地剩余承包经营年期修正

土地剩余承包经营年期修正公式为：

Y=1−11+rn1−11+rm

式中：r——土地还原率；m——土地承包经营权最高承包经营年期（30年）；

n——土地剩余承包经营年期；Y——土地剩余承包经营年期修正系数。

- 坑塘水面剩余承包经营年期修正系数表（还原率r=4.52%）

| 剩余承包经营年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0589 | 0.1152 | 0.1691 | 0.2207 | 0.27 | 0.3172 | 0.3623 | 0.4056 | 0.4469 | 0.4864 |
| 剩余承包经营年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 修正系数 | 0.5243 | 0.5605 | 0.5951 | 0.6283 | 0.66 | 0.6903 | 0.7193 | 0.7471 | 0.7737 | 0.7991 |
| 剩余承包经营年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 修正系数 | 0.8234 | 0.8467 | 0.8689 | 0.8902 | 0.9106 | 0.9301 | 0.9487 | 0.9666 | 0.9837 | 1 |

注：不在上表范围的其余年期的年期修正系数参照公式进行计算。